JEJAK ZAIDAN — PRODUCTION STUDIO

SISTEM MONITORING DAN KONTROL AC

LOG PENGERJAAN

Rekam Jejak Proses Pengembangan Prototipe

| KODE DOKUMEN | JZ-SMKA-LOG-003 |
| --- | --- |
| VERSI | 1.0 ¦ 2025-2026 |
| PENGEMBANG | Jejak Zaidan — Production Studio |

Dokumen ini bersifat RAHASIA. Hanya untuk penggunaan internal.

# 1. Pendahuluan

Dokumen ini merupakan rekam jejak proses pengembangan prototipe Sistem Monitoring dan Kontrol AC dari awal hingga tahap long run testing. Pengembangan dilakukan secara iteratif dengan siklus debug-implementasi-verifikasi yang intensif.

Seluruh proses pengembangan didokumentasikan berdasarkan sesi kerja aktual. Setiap baris log mencerminkan kemajuan nyata yang dicapai, termasuk hambatan teknis yang ditemui dan solusi yang diterapkan.

# 2. Log Pengerjaan

| Tanggal | Topik Utama | Detail Pekerjaan | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 Feb 2026 | Desain Awal & Firmware Dasar | Perancangan arsitektur sistem master-slave. Implementasi firmware dasar ESP32 dengan ESP-NOW, RFID access control, IR learning, proximity sensing, dan logika kontrol AC otomatis berbasis occupancy. Integrasi Firebase dan NVS storage untuk pertama kali. | Selesai |
| 25 Feb 2026 | Debugging Button & ESP-NOW Pairing | Debugging button GPIO ESP32: ditemukan bahwa GPIO 6-11 terhubung ke flash SPI internal dan tidak bisa digunakan sebagai GPIO biasa. Relokasi pin button ke GPIO 14, 15, 16. Debugging masalah ESP-NOW pairing pertama kali — channel mismatch antara master dan slave. Setup awal dashboard Firebase. | Sebagian Selesai |
| 26 Feb 2026 | Perbaikan Button & Verifikasi Hardware | Penyelidikan lebih lanjut button yang hanya sebagian berfungsi. Ditemukan masalah pada orientasi button di breadboard dan koneksi yang tidak sempurna. Verifikasi dengan multimeter per jalur. Pengecekan IR transmitter dan sensor-sensor dasar. | Selesai |
| 27 Feb 2026 | IR Transmitter & Rekonfigurasi Button | Debug IR transmitter — ternyata kabel modul terbalik. Penulisan ulang kode lengkap dengan konfigurasi pin yang sudah diverifikasi. Konfirmasi button GPIO 14 bekerja, sisanya masih bermasalah karena koneksi fisik breadboard. | Selesai |
| 28 Feb 2026 | Master v4.0 — Arsitektur FreeRTOS | Refaktor besar firmware master ke arsitektur FreeRTOS dual-core. Core 1 untuk state machine dan UI, Core 0 untuk PZEM/Firebase/SD (background task). Implementasi STATE_NOTIF untuk menghilangkan delay() di state machine. Debugging ESP-NOW channel mismatch secara mendalam. Identifikasi bahwa auto-update channel dari esp_wifi_get_channel() tidak akurat — solusi menggunakan channel eksplisit dari paket ping. | Selesai |
| 01 Mar 2026 | Debugging Komprehensif Semua Modul Slave | Sesi debugging panjang untuk semua modul slave secara satu per satu: - DHT22: berhasil setelah cek kabel dan pull-up 10K - Proximity sensor: awalnya deteksi terus-menerus — perlu sumber 5V, berhasil dengan tegangan 5V dari luar - RFID RC522: verifikasi register versi 0x82 OK - IR Transmitter: verifikasi dengan kamera HP - PZEM-004T: debug voltage divider (urutan resistor terbalik), berhasil membaca V=199V setelah koreksi - RTC DS3231: berhasil, pin SDA/SCL diparalel dengan LCD - SD Card: modul rusak, perlu penggantian Implementasi running text LCD non-blocking. | Selesai |
| 09 Mar 2026 | Transfer ke PCB Bolong | Pemindahan rangkaian dari breadboard ke PCB bolong (perfboard). Penyelesaian pinout final master dan slave. Soldering semua komponen. Pembahasan pin RFID CS (tidak berlabel CS di modul, adalah pin SDA). | Selesai |
| 14 Mar 2026 | Debugging Master di PCB Bolong | Masalah kritis: LCD tidak tampil di PCB bolong meskipun komponen sama. Investigasi mendalam: - Tegangan VCC, SDA, SCL terukur 4.6V (seharusnya 3.3V) - Penyebab: modul step-down tersambung ke jalur VIN secara tidak sengaja, menaikkan tegangan GPIO - Akibat: modul I2C LCD terbakar karena masuk tegangan 5V ke pin GPIO 3.3V - Solusi: ganti modul I2C LCD baru, perbaiki jalur power Debug PZEM: addressing ulang via Modbus, koreksi urutan resistor voltage divider. Debug RFID slave: modul rusak (register 0x00), ganti modul baru. | Selesai |
| 15 Mar 2026 | Integrasi Akhir & Diskusi Sistem | RFID baru berhasil terbaca (versi 0x82). Flash firmware slave — semua modul berjalan. Pemasangan casing dan first run test. Diskusi dan penyepakatan desain sistem: - Setpoint suhu: formula T_TARGET - K_FACTOR*(N-N_REF), dibulatkan ke integer - Person counter: RFID masuk, proximity keluar, inside tracking - Navigasi LCD: UP/DOWN scroll manual, OK masuk menu - View idle: 4 view (3 PZEM + 1 detail slave) - Firebase: realtime 15 detik + historis 5 menit, hapus >30 hari - Dashboard web: monitoring + grafik + export Implementasi semua fitur yang disepakati. | Selesai |
| 18-19 Mar 2026 | Stabilisasi ESP-NOW & Perbaikan Menyeluruh | Sesi debugging panjang stabilitas koneksi ESP-NOW: - Fix channel mismatch dengan paket ping 9 byte berisi channel eksplisit - Fix crash WDT karena delay() di ESP-NOW callback — migrasi semua aksi ke flag - Fix enrollStart timing — reset di loop() setelah feedback, bukan di callback - Fix person counter — inside tracking untuk cegah duplikasi - Fix scan channel slave — verifikasi magic bytes 0xAC 0x57 Pembuatan dashboard web lengkap dengan Chart.js, export XLSX/PDF/PNG. Pengembangan dokumentasi teknis: spesifikasi, manual, log pengerjaan. Sistem memasuki fase long run testing. | Selesai |

# 3. Ringkasan Pengerjaan

| Parameter | Detail |
| --- | --- |
| Total Sesi Kerja | 10 sesi |
| Rentang Tanggal | 22 Februari 2026 — 19 Maret 2026 |
| Total Durasi Pengerjaan | 26 hari kalender (sekitar 4 minggu) |
| Versi Firmware Final | Master v4.3, Slave v1.2 |
| Status Akhir | Long Run Testing |

## 3.1 Hambatan Teknis Utama yang Diselesaikan

| Masalah | Kategori | Solusi yang Diterapkan |
| --- | --- | --- |
| GPIO 6-11 ESP32 tidak bisa digunakan sebagai GPIO biasa | Hardware | Relokasi ke GPIO 14, 33, 34 |
| Channel WiFi tidak sinkron antara master dan slave | Firmware/Protokol | Paket ping 9 byte berisi channel eksplisit dari master |
| WDT crash karena delay() di ESP-NOW callback | Firmware | Migrasi semua aksi dari callback ke flag, diproses di loop() |
| Modul I2C LCD terbakar karena tegangan 5V masuk GPIO | Hardware | Perbaikan jalur power step-down, ganti modul I2C baru |
| Voltage divider PZEM terbalik urutannya | Hardware | Koreksi urutan: 33K ke sisi PZEM, 10K ke GND |
| RFID RC522 slave rusak (register 0x00) | Hardware | Penggantian modul RC522 baru |
| enrollStart timeout langsung setelah CMD_ENROLL_START | Firmware | Reset enrollStart di loop() setelah enrollFeedback diproses |
| Kartu RFID bisa ditap berulang kali untuk menambah counter | Firmware/Logika | Implementasi inside tracking array insideCards[] |

— Akhir Log Pengerjaan —