JEJAK ZAIDAN — PRODUCTION STUDIO

SISTEM MONITORING DAN KONTROL AC

MANUAL PENGGUNA

Panduan Operasional dan Penggunaan Sistem

| KODE DOKUMEN | JZ-SMKA-MAN-002 |
| --- | --- |
| VERSI | 1.0 ¦ 2025-2026 |
| PENGEMBANG | Jejak Zaidan — Production Studio |

Dokumen ini bersifat RAHASIA. Hanya untuk penggunaan internal.

# 1. Persiapan Awal

## 1.1 Peralatan yang Diperlukan

- Laptop/PC dengan Arduino IDE terinstal (versi 2.x direkomendasikan)

- Kabel USB-C atau micro-USB untuk flashing firmware

- Koneksi internet WiFi 2.4 GHz (nama dan password WiFi harus diketahui)

- Kartu Mifare Classic 1K (kartu akses) — minimal 1 kartu per ruangan

- Remote AC asli dari unit AC yang akan dikontrol

- Catu daya 5V untuk master dan slave (adaptor atau USB power bank)

## 1.2 Pengaturan Arduino IDE

- Buka Arduino IDE, masuk ke File → Preferences.

- Tambahkan URL board ESP32: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

- Install board ESP32 melalui Tools → Board Manager → cari "esp32".

- Pilih board: ESP32 Dev Module.

- PENTING — Partition Scheme: Tools → Partition Scheme → Huge APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS). Tanpa setting ini firmware tidak akan muat karena ukuran binary yang besar.

- Upload Speed: 921600 untuk flashing lebih cepat.

# 2. Instalasi Firmware

## 2.1 Flash Firmware Master

- Buka file master_ac_system.ino di Arduino IDE.

- Hubungkan ESP32 master ke komputer dengan kabel USB.

- Pilih port COM yang muncul di Tools → Port.

- Klik tombol Upload (tanda panah) dan tunggu hingga selesai.

- Jika gagal: tekan dan tahan tombol BOOT pada ESP32, klik Upload, lepas BOOT saat "Connecting..." muncul.

## 2.2 Flash Firmware Slave

- Buka file slave_ac_system.ino di Arduino IDE.

- Ganti koneksi USB ke ESP32 slave.

- Ulangi langkah flash yang sama seperti master.

- Setiap slave menggunakan firmware yang identik — tidak ada perbedaan antar unit slave.

PENTING: Setiap kali slave di-flash ulang, data NVS (konfigurasi master, kartu RFID, dan data IR) akan TERHAPUS. Pairing ulang dan rekonfigurasi diperlukan setelah setiap flashing slave.

# 3. Konfigurasi WiFi Master

## 3.1 Mode Setup WiFi (Pertama Kali)

Saat pertama kali dinyalakan atau setelah reset pabrik, master tidak memiliki konfigurasi WiFi tersimpan. Master akan otomatis membuat hotspot konfigurasi:

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Nama Hotspot (SSID) | Master_AC_AP |
| Alamat IP Portal | 192.168.4.1 |
| Timeout Portal | 180 detik (3 menit) |

- LCD master menampilkan: "WiFi Setup Mode", "SSID: Master_AC_AP", "IP: 192.168.4.1".

- Sambungkan HP atau laptop ke hotspot "Master_AC_AP" (tanpa password).

- Buka browser, akses http://192.168.4.1.

- Klik "Configure WiFi", pilih jaringan WiFi rumah/kantor dari daftar.

- Masukkan password WiFi, klik Save.

- Master akan restart dan terhubung ke WiFi. LCD menampilkan IP address yang diperoleh.

## 3.2 Ganti WiFi (Sudah Terkonfigurasi)

- Masuk menu → Reset Pabrik → konfirmasi dengan OK.

- Master restart dan kembali ke mode setup WiFi.

- Ulangi prosedur konfigurasi WiFi di atas.

# 4. Proses Pairing Master-Slave

## 4.1 Pairing Pertama Kali

Setelah WiFi terkonfigurasi dan master berhasil terhubung, master otomatis masuk mode pairing karena belum ada slave tersimpan:

- LCD master menampilkan: "Setup Pertama Kali!", "Nyalakan slave baru,", "tunggu koneksi...", "[OK] untuk lewati".

- Nyalakan slave (pastikan sudah di-flash firmware slave).

- Slave melakukan scan channel otomatis (LED hijau berkedip 3 kali cepat saat mulai scan).

- Slave menemukan master: LED hijau berkedip 1 kali + 1 beep. LCD master berubah ke "Slave ditemukan!".

- Master otomatis masuk mode rekam IR remote. LCD menampilkan: "Rekam: Slave 1", "Tombol: ON".

Jika pairing tidak berhasil dalam 60 detik, LCD menampilkan "Timeout pairing." Tekan OK untuk lewati dan tambahkan slave nanti melalui menu.

## 4.2 Tambah Slave Berikutnya (dari Menu)

- Dari tampilan idle, tekan OK untuk masuk menu.

- Navigasi ke "1. Tambah Slave" dengan tombol UP/DOWN, tekan OK.

- LCD menampilkan "Mode Tambah Slave". Nyalakan slave baru.

- Tunggu hingga LCD menampilkan notifikasi slave ditemukan.

# 5. Rekam Sinyal IR Remote AC

Setelah pairing berhasil, master langsung meminta rekaman sinyal IR. Proses ini perlu dilakukan sekali untuk setiap slave dan setiap jenis remote AC yang berbeda.

## 5.1 Prosedur Rekam

| Langkah | Tampilan LCD | Tindakan Pengguna |
| --- | --- | --- |
| 1 | "Rekam: Slave 1 / Tombol: ON / Arahkan remote AC, / [OK] = siap rekam" | Pegang remote AC menghadap ke IR receiver master, tekan OK |
| 2 | "Siap merekam... / Tekan tombol remote / Timeout: 10 detik / Tunggu..." | Tekan tombol ON pada remote AC. Jangan gerakkan remote. |
| 3 | "Sinyal tersimpan!" | Sinyal ON berhasil direkam. Master otomatis lanjut ke OFF. |
| 4 | Ulangi untuk OFF, TEMP UP, TEMP DOWN | Tekan tombol yang sesuai saat diminta. |
| 5 | "IR selesai! / Data terkirim!" | Semua sinyal terkirim ke slave. Sistem siap beroperasi. |

## 5.2 Tips Rekam IR yang Sukses

- Jarak optimal remote ke sensor: 5-20 cm.

- Arahkan remote langsung ke sensor (sudut 0-30 derajat dari garis lurus).

- Tekan tombol sekali dengan tegas — jangan tahan tombol terlalu lama.

- Pastikan tidak ada sumber IR lain aktif saat merekam (sinar matahari langsung, lampu neon).

- Jika gagal berkali-kali, coba dalam kondisi pencahayaan lebih redup.

# 6. Navigasi Antarmuka LCD Master

## 6.1 Tampilan Idle — 4 View

Saat sistem beroperasi normal, LCD menampilkan salah satu dari 4 view secara bergantian (otomatis setiap 5 detik atau manual dengan UP/DOWN):

| View | Konten Baris 0 | Konten Baris 1 | Konten Baris 2 | Konten Baris 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| View 0 POWER CH1 | === POWER CH1 === | V:220.5V I:1.23A | P:270.1W PF:0.98 | E:0.125kWh SD:OK |
| View 1 POWER CH2 | === POWER CH2 === | V:220.3V I:0.00A | P:0.0W PF:0.00 | E:0.001kWh SD:OK |
| View 2 POWER CH3 | === POWER CH3 === | (sama seperti CH1-2) |  |  |
| View 3 DETAIL SLAVE | Slave 1:ON Slave 2:OFF (running text) | T:26.5C H:58.3% N:2 | Tset:23C WiFi:OK | Heap:190KB SD:OK |

## 6.2 Menu Utama

| Item | Fungsi |
| --- | --- |
| 1. Tambah Slave | Aktifkan mode pairing untuk menambah unit slave baru |
| 2. Edit Remote IR | Rekam ulang sinyal remote AC untuk slave yang dipilih |
| 3. Hapus Slave | Lepas pasang slave dari sistem (data slave terhapus) |
| 4. Enroll Kartu | Daftarkan kartu RFID baru ke slave yang dipilih |
| 5. Hapus Semua Kartu | Hapus seluruh database kartu dari slave yang dipilih |
| 6. Hapus 1 Kartu | Hapus akses satu kartu spesifik (tempelkan kartu untuk konfirmasi) |
| 7. Reset Pabrik | Hapus semua konfigurasi slave dan WiFi, restart ke kondisi awal |

## 6.3 Navigasi Tombol

| Kondisi | Tombol UP | Tombol DOWN | Tombol OK |
| --- | --- | --- | --- |
| Tampilan Idle | Scroll ke view sebelumnya | Scroll ke view berikutnya | Masuk menu utama |
| Di Menu | Item sebelumnya | Item berikutnya | Pilih/konfirmasi |
| Pilih Slave | Slave sebelumnya | Slave berikutnya | Pilih slave ini |
| Konfirmasi | Batalkan | - | Konfirmasi/Ya |
| Menunggu input | - | - | Batalkan operasi |

Menu timeout: 7 detik tanpa aktivitas tombol, master otomatis kembali ke tampilan idle untuk mencegah menu tertinggal tidak sengaja.

# 7. Manajemen Kartu RFID

## 7.1 Mendaftarkan Kartu Baru (Enroll)

- Dari menu: pilih "4. Enroll Kartu" → pilih slave target → tekan OK.

- Sistem memvalidasi slave dalam kondisi online. Jika offline, enroll dibatalkan.

- LCD master menampilkan: "Mode Enroll Aktif", nama slave, "Tempelkan kartu RFID", timer hitung mundur 30 detik.

- Slave memberikan feedback: LED hijau berkedip + bunyi khas (siap menerima kartu).

- Tempelkan kartu baru ke RFID reader pada slave. Tahan 1-2 detik.

- Feedback hasil:

  - Berhasil: 2 beep panjang + LED hijau nyala. LCD master: "Kartu berhasil didaftarkan!".

  - Duplikat: 2 beep pendek + LED merah. LCD master: "Kartu sudah terdaftar!".

  - Database penuh: 3 beep + LED merah. LCD master: "Kartu penuh! Hapus kartu dulu.".

## 7.2 Menggunakan Kartu untuk Masuk

- Tempelkan kartu terdaftar ke RFID reader slave.

- Jika dikenal dan belum tercatat di dalam: 1 beep panjang + LED hijau. AC menyala/suhu disesuaikan.

- Jika sudah tercatat di dalam (kartu ditempel ulang): 2 beep cepat + LED hijau berkedip cepat. Counter tidak berubah.

- Jika tidak dikenal: 3 beep pendek + LED merah. Akses ditolak.

## 7.3 Keluar Ruangan

Tidak perlu menempelkan kartu saat keluar. Cukup lewati sensor proximity di pintu keluar. Sistem otomatis mengurangi counter dan menyesuaikan suhu AC.

## 7.4 Menghapus Kartu

| Metode | Prosedur | Kapan Digunakan |
| --- | --- | --- |
| Hapus Semua Kartu | Menu → "5. Hapus Semua Kartu" → pilih slave → konfirmasi OK | Ganti seluruh penghuni, reorganisasi akses |
| Hapus 1 Kartu | Menu → "6. Hapus 1 Kartu" → pilih slave → tempelkan kartu yang ingin dihapus | Cabut akses satu orang tertentu tanpa mengganggu yang lain |

# 8. Monitoring via Dashboard Web

## 8.1 Mengakses Dashboard

Dashboard web dapat diakses dari browser manapun dengan koneksi internet. Buka URL: monitoring-kontrol-ac.vercel.app (atau URL Vercel terbaru yang diberikan pengembang).

## 8.2 Membaca Data Realtime

| Elemen | Cara Membaca |
| --- | --- |
| Dot hijau beranimasi di kanan atas | Koneksi ke Firebase aktif, data realtime |
| Dot merah statis | Koneksi terputus — periksa internet dan status WiFi master |
| Badge ONLINE/OFFLINE pada slave | Status koneksi ESP-NOW slave ke master (online jika data diterima dalam 60 detik terakhir) |
| Angka di card Total Daya | Penjumlahan daya aktif dari ketiga channel PZEM dalam Watt |
| Tabel PZEM | Detail per channel: tegangan, arus, daya aktif, power factor, akumulasi energi |

## 8.3 Melihat Data Historis dan Grafik

- Klik preset "1 Hari", "1 Minggu", atau "1 Bulan" untuk filter cepat.

- Atau masukkan tanggal pada field "Dari" dan "s/d" lalu klik "Tampilkan" untuk rentang kustom.

- Grafik menampilkan 4 parameter: suhu, daya total, jumlah orang, kelembaban.

## 8.4 Export Data

| Format | Cara | Konten |
| --- | --- | --- |
| XLSX | Bagian Export Data → isi rentang tanggal → klik "Export XLSX" | 2 sheet: data lengkap semua kolom + ringkasan statistik (avg, min, max) |
| PDF | Bagian Export Data → isi rentang tanggal → klik "Export PDF" | Landscape A4: halaman ringkasan + tabel data (max 500 baris, lebih dari itu gunakan XLSX) |
| PNG Grafik | Tombol "↓ PNG" di kanan atas setiap grafik | Satu file PNG per grafik |
| PNG Semua | Bagian Export Data → klik "Export Semua Grafik" | 4 file PNG diunduh berurutan |

# 9. Troubleshooting

| Gejala | Kemungkinan Penyebab | Solusi |
| --- | --- | --- |
| LCD slave kosong / tidak ada tulisan | Alamat I2C salah atau modul I2C rusak | Flash sketch scan I2C, cek tegangan SDA/SCL (harus 3.3V), ganti modul I2C jika perlu |
| Slave status OFFLINE di LCD setelah master restart | Channel WiFi berubah, data channel lama di NVS slave | Menu → Tambah Slave → nyalakan ulang slave → tunggu pairing ulang |
| Enroll kartu selalu timeout | Kartu terlambat ditempel setelah feedback LED | Tempelkan kartu SEGERA setelah LED hijau berkedip, jangan tunggu |
| AC tidak merespons sinyal IR | Data IR hilang setelah flash slave | Menu → Edit Remote IR → rekam ulang 4 sinyal AC |
| Grafik historis kosong di web | RTC tidak tersinkron (data tersimpan di path tahun 2000) | Flash sketch sinkronisasi RTC sekali, lalu flash ulang firmware master |
| Data PZEM semua 0 | PZEM tidak terhubung ke sumber AC, atau voltage divider salah | Pasang sumber AC ke PZEM, cek rangkaian voltage divider (10K+33K) |
| Suhu slave selalu 0 di LCD | DHT22 tidak terhubung atau tidak ada pull-up | Cek kabel GPIO 15, pastikan pull-up 10K antara VCC dan DATA DHT22 |
| RFID tidak terbaca | Konflik SPI atau modul RC522 rusak | Flash sketch test RFID minimal, cek register versi (harus 0x82 atau 0x12) |
| Master tidak bisa konek WiFi | Kredensial WiFi salah atau router berubah | Menu → Reset Pabrik → konfigurasi WiFi ulang |

# 10. Informasi Penting Lainnya

## 10.1 Perawatan Rutin

- Cek baterai RTC DS3231 setiap 12 bulan. Baterai lemah menyebabkan waktu reset dan log tidak akurat.

- Bersihkan RFID reader dari debu setiap 3 bulan untuk memastikan pembacaan kartu konsisten.

- Backup data dari kartu SD secara berkala jika dibutuhkan untuk keperluan audit.

## 10.2 Yang TIDAK Boleh Dilakukan

- JANGAN nyalakan slave tanpa catu daya yang stabil. Brownout saat operasi dapat merusak data NVS.

- JANGAN cabut kartu SD saat master sedang menulis data (LED SD aktif). Tunggu interval aman.

- JANGAN reset pabrik jika tidak diperlukan — semua konfigurasi slave, kartu RFID, dan data IR akan hilang dan harus dikonfigurasi ulang dari awal.

- JANGAN gunakan WiFi 5GHz — ESP32 hanya mendukung 2.4 GHz.

## 10.3 Informasi Teknis untuk Pemeliharaan

| Item | Detail |
| --- | --- |
| Firmware Master | v4.3 — master_ac_system.ino |
| Firmware Slave | v1.2 — slave_ac_system.ino |
| Partition Scheme | Huge APP (3MB No OTA / 1MB SPIFFS) |
| Firebase Database URL | https://ac-monitor-industri-default-rtdb.asia-southeast1.firebasedatabase.app |
| Dashboard URL | monitoring-kontrol-ac.vercel.app |
| Pengembang | Jejak Zaidan — Production Studio |